MMDVM_HS_HAT project – ON5OB                                              30/01/2018

Hoewel ik gemakkelijk enkele DV-repeaters (digital voice) kon werken waar ik woon, wou ik ook eens experimenteren met een ‘multimode hotspot’.

Een multimode hotspot is dus je persoonlijk access point, die toelaat om via het internet een rechtsreekse connectie te maken met D-Star, DMR, System Fusion, P25, NXDN en ...

Het is dus niet meer dan een radio/RF, een modem en een computer met internet toegang. Op de markt zijn diverse modules en/of software te verkrijgen om zo’n hotspot te bouwen.

Mijn keuze ging uit naar een Raspberry Pi Zero W & MMDVM HS HAT ontwerp van DB9MAT/Mathis en Florian/DF2ET met OLED dispaly en de Pi-Star software.

[MMDVM HS HAT= Multi-Mode Digital Voice Modem Home Spot Hardware Attached on Top]

http://mmdvmhshat.blogspot.be

https://github.com/mathisschmieder/MMDVM_HS_Hat

Raspberry Pi Zero W:

MMDVM HS HAT:

0.96” I²C OLED display/SSD1306:

stap voor stap opbouw:

enige dat je eigenlijk moet doen is de Pi-Star software downloaden en op de SD card flash’n van de Raspberry Pi Zero W

1/ monteer de MMDVM HS HAT op de 40-pin GPIO van de Raspberry Pi Zero W.

2/ sluit de 0.96” I²C OLED display aan

3/ download de Pi-Star software   https://www.pistar.uk/downloads

4/ flash de software op een microSD card van 4Gb. Ik gebruik hiervoor de Etcher SD Card Imager   https://etcher.io

5/ WIFI connectie

* handmatig-config:

- op de Pi-Star website staat een tool die een ‘wpa_supplicant.conf’-file aanmaakt     nodig om in te loggen op je netwerk   https://www.pistar.uk/wifi_builder.php

Je geeft het SSID en paswoord in van je netwerk en de file wordt automatisch aangemaakt. Die kan je dan copieren naar de root-volume van je microSD card.

of

- via SSH (secure shell) is dit ook mogelijk, hiervoor gebruik ik de PuTTY SSH en telnet client   https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Uiteraard moet je hiervoor de hotspot opstarten; plaats de micro-USB card in de Raspberry Pi en sluit de micro-USB 5V/2A voedingsadapter aan

. login met SSH (default username= pi-star en paswoord raspberry, tenzij reeds aangepast via het dashboard)

. zet de SD card open om op te schrijven:

pi-star@pi-star(ro):~$ rpi-rw

pi-star@pi-star(rw):~$

. geef root rechten:

pi-star@pi-star(rw):~$ sudo su -

root@pi-star(rw):~#

. geef je WPA settings in:

root@pi-star(rw):~# wpa_passphrase ABCABC xyzxyzxyz >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

(waarbij: SSID= ABCABC en paswoord= xyzxyzxyz)

. herstart, en dit is direct actief:

root@pi-star(rw):~# reboot

* auto access point-config (vanaf V3.4.11):

Uiteraard moet je hiervoor de hotspot opstarten; plaats de micro-USB card in de Raspberry Pi en sluit de micro-USB 5V/2A voedingsadapter aan

- wacht een paar minuten zodat Pi-Star het Auto AP geactiveerd heeft

- op een andere computer met WIFI kijk je in de WIFI settings of je de Pi-Star AP kan zien, default naam= Pi-Star-Setup. Tenzij je die reeds hebt aangepast naar een andere naam.

- en geef het default paswoord in: raspberry

6/ opstarten & configureren van de Pi-Star software   http://pi-star/admin
	default username= pi-star en paswoord raspberry

7/ bij de allereerste opstart krijg je de melding dat er nog geen mode is gedefinieerd

8/ ga naar de Configuration-tab:

selecteer ‘Scan for Networks’:

selecteer het gevonden WIFI-netwerk om dit te bewaren in je configuratie:

en geef het paswoord in + Save:

9/ Pi-Star configuratie / Control Software:

‘SAVE’ na iedere configuratie sectie/blok wijziging !

- Controller Software= MMDVMHost (voor multi mode gebruik)

- Controller Mode= Simplex Mode (voor hotspot gebruik)

10/ Pi-Star configuratie / MMDVMHost Configuratie:

- selecteer de modes die je gebruikt

Let op met de RF Hangtime wanneer je meerdere modes gebruikt !

- selecteer de gebruikte display, indien van toepassing

11/ Pi-Star configuratie / General Configuratie:

- Hostname= je hotspot unieke naam (nuttig bij meerdere hotspots )

- Node Callsign= je Call

- DMR ID= DMR ID

- Radio Frequency= de lokale frequentie die je wil gebruiken (zie ook de bandplanning)

- Radio/Modem type= het radio/modem type dat je gebruikt

12/ Pi-Star configuratie / Digital mode Configuratie:

- DMR DumpTAData= Talker Alias

- WIRES-X kan je gebruiken zoals bij een repeater connectie (check de RF Hangtime !)

13/ Pi-Star Additional configuratie:

- Remote Access Password: hier kan je het default paswoord wijzigen, zeker doen!

Let wel, dit is dan voor alles  Pi-Star Admin configuratie als SSH access.

13/ Running Pi-Star / Dashboard view:

- geselecteerde modes zijn zichtbaar in het groen en je kan de activiteiten monitoren

14/ Running Pi-Star / Admin view:

- hier krijg je meer info dan op het dashboard

15/ Backup / Restore Pi-Star:

- handig voor het bewaren van je configuratie of bij problemen om een restore te doen

16/ Update Pi-Star:

- wanneer je de hotspot laat draaien wordt die s’nachts automatisch upgedate (new features, options en MMDVMhost).

- of je kan die manueel doen via de update-button:

- of je kan dit ook manueel doen via SSH, die ook het OS update.

. login met SSH (default username= pi-star en paswoord raspberry, tenzij reeds aangepast via het dashboard)

. sudo pistar-update

17/ Advanced Pi-Star configuration (Expert Editor)  http://pi-star/admin/expert

- belangrijk dat je goed weet wat je aan het doen bent in de expert mode!

- Wanneer je een BER (Bit Error Rate) hebt van >1%, kan je de RX Offset aanpassen.

MMDVMHost  Modem  RXOffset setting: met +100 of -100 aanpassen en check je BER op een 2e scherm. Daarna kan je finetune’n met +10 of -10

18/ Reboot or Shutdown hotspot

- correcte manier om je hotspot te herstarten en/of uit te schakelen

19/ enkele foto’s van mijn hotspot: